6.3 ГРАДУИРОВКА РАСХОДА

При необходимости можно произвести коррекцию точности подаваемого количества воды. Для этого одновременно нажмите обе кнопки прибора. На экране появится переменная коррекции «С 0». Диапазон градуировки составляет ±5 литров в час. Задайте желаемое значение кнопкой «+».Запоминание и выход в рабочий режим происходит автоматически через некоторое время после последнего нажатия кнопок.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

##### Дозатор _______________________,   заводской номер________________________________

##### соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку_______________________________

Дата продажи _______________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при отсутствии механических повреждений, соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

8.2 Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи прибора.

8.3 При использовании дозатора в составе систем, отказ которых может нанести ущерб, пользователь должен принять меры для исключения такого ущерба.

Дозатор аэрозольного генератора

ДАГ-3

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

Паспорт № _____________

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения дозатора аэрозольного генератора ДАГ-3. Содержит описание прибора, порядок включения его в работу, принцип действия и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации  прибора.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

ДАГ-3 позволяет дозировать подачу воды в аэрозольный генератор, для качественного образования аэрозоля. Выход прибора рассчитан на подключение клапана дозатора. ДАГ-3 позволяет настраивать требуемый расход воды.

Условия эксплуатации: Температура воздуха от 3 до + 40 С,

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Напряжение питания, В				220  10%

Потребляемая мощность не более, Вт.		1.5

Пиковая потребляемая мощность не более, Вт	10 (с клапаном)

Степень защиты по ГОСТ 14254-96			IP 55

Диапазон дозирования подачи воды, л/час		0-25

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Электронный блок				1 шт.

Электроклапан дозатора				1 шт.

Настоящее техническое описание			1 шт.

5. МОНТАЖ ДОЗАТОРА

5.1. Подключите электроклапан дозатора к водопроводу. (Допускается подключение стандартным гибким шлангом для стиральных машин и закрепление клапана пластиковыми стяжками) Подведите воду от электроклапана к аэрозольному генератору.

5.2. Отверните саморезы, крепящие крышку дозатора. Снимите крышку.

5.3. Закрепите дозатор на стене. Установите герметизирующие заглушки на место.

5.4. Подключите к клеммам дозатора цепь питания 220в согласно монтажной схеме. Дозатор должен включаться одновременно с аэрозольным генератором.

5.5. Подключите цепь управления клапаном. Закройте крышку дозатора. Заверните саморезы.

5.6. Подайте питание, при необходимости произведите настройку прибора.

Монтаж окончен.

# 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Дозатор управляет включением электроклапана и подает к аэрозольному генератору заданное пользователем количество воды. Клапан включается периодически, поэтому вода подаётся небольшими порциями.

6.1 РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Дозатор включается вместе с аэрозольным генератором. После включения питания ДАГ-3 начинает подавать воду к аэрозольному генератору с заданным расходом. На индикаторе отображается установленный пользователем расход в литрах в час. Каждое включение клапана дозатора индицируется специальным символом в левом разряде индикатора.

6.2 НАСТРОЙКА РАСХОДА ВОДЫ

Изменение заданного расхода производится кнопками «+» и «-» в диапазоне от 0 до 25 литров в час. При этом подача воды приостанавливается до окончания настройки. Запоминание нового значения происходит автоматически.